مواقع نیاز به تعریف سوئیچ

1-در مواقعی که ماشین روشن نشود.

2-شیشه بالا بر ها کار نکند.

3-کولر کار نکند.

4-قسمت های برقی ماشین درست کار نکند.

به قسمت گزینه ضد سرقت می رویم .

ضد سرقت                گزینه های پارامتر                 BSI                      206

درقسمت ضد سرقت اگر ( ECMقفل شده) خیر باشد و (BSI) خالی می باشد (خیر ) باشد و تعداد کلید تطبیق یافته ( صفر ) باشد به تعریف کلید نیاز داریم .

- ECM خالی می باشد (خیر)

- تعدادکلید تطبیق یافته شده ( صفر)

- BSIخالی می باشد ( خیر)

بعد از تعریف کلید احتمالا (بالای 90%) به پیکره بندی نیاز داریم.

به BSI  میرویم و گزینه پیکره بندی اتوماتیک را بر حسب تیپ ماشین انتخاب میکنیم .

برای تعریف سوییچ مراحل زیر را دنبال میکنیم

تعریف سویچBSI      206

100% 5; 2; L; X. (کد وارد شده فرضی میباشد ) NEXT.

تعریف سوئیچ

- تعداد کلید  1

- تعداد کلید  2

- تعداد کلید  3

- تعداد کلید 4

در این بخش برای تعریف تعداد 2 کلید مراحل طی میکنیم.

| کلید اول را در حالت خاموش درون سوئیچ قرار می دهیم و کد امنیتی در پشت کارت مخصوص ماشین را وارد قسمت |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

میکنیم و دکمه تعریف سویچ را می زنیم وبعد از آن دکمه   NEXT را می زنیم که نوار زرد رنگ بین 10%تا 30 %  پر می شود و در قسمت پائین  NEXT جمله ( لطفا کلید اول را وارد کنید وسویچ را باز نمایید را باز کنید ظاهر می شود ) که ما کلید را باز می کنیم ( حالت قبل از استارت ) و دو مرتبه دکمه NEXT  را فشار می دهیم تا نوار زرد رنگ به 100% برسد . ممکن است نوار قبل از رسیدن به 100% کلید دوم را نیاز باشد تعریف کنیم در صورت مشاهده پیغام به 100% نوار توجه نمیکنیم و کلید دوم را وارد میکنیم

حال کلید اول تعریف شده و همین کار را برای کلید دوم انجام می دهیم .

مواقع نیاز به تعریف BSI:

1-در مواقعی که ماشین روشن نشود.

2-شیشه بالا بر ها کار نکند.

3-کولر کار نکند.

4-قسمت های برقی ماشین درست کار نکند.

مراحل زیر را پی میگیریم

ضد سرقت گزینه های پارامترBSI    206 ایران خودرو

اگر در گزینه ضد سرقت:

ECMخالی می باشد (بلی)

تعدادکلید تطبیق یافته شده ( صفر)

BSIخالی می باشد ( بلی)

درقسمت ضد سرقت اگر ( ECMقفل شده) بلی و (BSI) خالی می باشد (بلی )باشد و تعداد کلید تطبیق یافته ( صفر ) باشد به تعریف BSI نیاز داریم .

نحوه تعریف BSI :

تعریفBSI    206 ایران خودرو

تعویض BSI را انتخاب می کنیم و شکل پنجره زیر ظاهر می شود

100% 5; 2; L; X. (کد وارد شده فرضی میباشد )

تعریف BSI

NEXT

| کد امنیتی را از پشت کارت مخصوص وارد قسمت |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

می کنیم  وروی دکمه تعویض BSI کلیک می کنیم

و بعد دکمه NEXT را می زنیم و منتظر می مانیم تا نوار زرد رنگ پر شود و به 100% برسد .

حال مراحل تعریف سوئیچ را دنبال  میکنیم تا سوئیچ ها را تعریف کنیم .

حال به جدول شماره یک می رویم :

یعنی مراحل زیر را دنبال می کنیم

ضد سرقت گزینه های پارامترBSI    206 ایران خودرو

اگر ECM  قفل شده است                          ( خیر )

تعداد کلید تعریف شده یا تطبیق یافته         ( 1 یا بیشتر )

ECM  خالی می باشد                              ( خیر )

در اینصورت تعریف  BSI با موفقیت انجام شده است در غیر این صورت یکبار دیگر مراحل بالا را انجام می دهیم .

و اگر در قسمت ضد سرقت سه مرحله بالا طبق گفته جدول باشد تعریف  BSIبا موفقیت انجام شده است

در غیر این صورت باید مرحله  DOWNLOAD  را انجام دهیم که مراحل آن را در زیر توضیح می دهیم .

برای دانلودینگ مراحل زیر را طی می کنیم :

- هیچ خطایی در BSI نباشد

- از اتصال کابل ها مطمئن باشیم

سپس مراحل زیر را انجام می دهیم :

1-گزینه دانلود BSI را انتخاب می کنیم .

برای دانلود کردن گزینه شروع را میزنیم و اگر مایل باشید می توانید ورژن موجود در BSI را به ورژن بالاتر یا پائین تر ارتقا ء دهید . زمان دانلود 5 الی 10 دقیقه طول می کشد .

- لازم به یاد آوریست که زمان DOWNLODING  را می توانستیم با زمانی بین 30 ثانیه تا یک دقیقه انجام دهیم ولی بهتر است زمان طولانی باشد و دقت بیشتر .

بعد از دانلودینگ مراحل زیر را انجام میدهیم:

1-تعریف BSI

2-تعریف سوییچ.

3-پیکره بندی(دستی یا اتوماتیک)